南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：DFHX2024074

采   购   人：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

招标代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

日        期：2024年5月

目录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同主要条款

第五部分  评审方法和评审标准

第六部分  响应文件组成

- 第一部分 竞争性磋商公告

受[江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室]的委托，[东方华星建设管理（江苏）有限公司]就南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目(项目编号: DFHX2024074 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目的潜在供应商应在狼山风景区官网（www.chinalangshan.com.cn）获取采购文件，并于2024年6月7日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DFHX2024074

项目名称：南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目

项目类型：服务

所属行业：建筑业

预算金额：人民币20万元

最高限价：详见项目需求

采购需求：详见项目需求

服务期限：自签订合同之日起三年。采购人可根据每年对本项目履约服务评价及财政拨款情况续签一年合同。

质量等级要求：合格 。

本项目是否专门面向中小企业：是。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前。

3、投标人在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前。

4、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），查询结果显示法定代表人及单位无行贿犯罪行为，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后采购人或代理机构通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询，以查询结果为准）。

6、本项目的特定资格要求：

① 投标人具有岩土工程（物探测试监测检测）乙级及以上资质或者测绘（须包含工程测量专项）乙级及以上资质；

② 投标人具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，即承担的工程或服务全部由符合政策的中小企业承接，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业；

8、符合相关法律、法规规定的其他要求。

具体资格要求详见第五部分资格审查证明材料

三、获取采购文件

时间：挂网之日至2024年6月7日14点00分

地点：狼山风景区官网（www.chinalangshan.com.cn）

方式：自行下载

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间及开标时间：2024年6月7日14点00分

地点：南通市崇川区新港东路2号狼山管理办一楼会议室

方式：现场递交

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：现场模式

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

联系人：马先生

联系方式：13776904290

- 采购代理机构信息

名 称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地 址：南通市万科壹中心2402室

联系人：卫工   18106295192    邮箱：dfhxnt@126.com

第二部分 磋商须知

- 一、总则

1、采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目文件费300元/份，供应商递交响应文件时现场支付给代理机构。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6、磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

1、磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2、磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3、磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在狼山风景区官网（www.chinalangshan.com.cn）公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3、磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4、磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2、响应文件截止日期

2.1供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

投标供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

- 五、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6、被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1、确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在狼山风景区官网（www.chinalangshan.com.cn）发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理联系地址：南通市万科壹中心2402室，联系电话：18106295192。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

- 1、履约保证金

- 1.1本项目成交后的履约保证金为成交价的5%（取整）。

- 1.2成交供应商可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。

- 1.3成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 1.4成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 1.5由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 2、签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 3、货物和服务的追加、减少和添购。

3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 3.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

为保障城市道路的安全运行，提高应急抢险的应对能力，按照省市相关文件要求，根据住建部《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018），结合道路沿线地下基础设施情况，以及路面技术状况，对指定路段开展地下隐患检测。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）；

2、《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

3、《多道瞬态面波勘察技术规程》（JGJ/T143-2017）；

4、《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019）；

注：（1）当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）检测内容

1、以地质雷达检测技术为主，对指定路段地下0-3m范围内，土体的疏松、脱空、空洞等地下隐患进行检测。

2、采用高密度面波技术，对指定的特定区域周边道路，地下0-6m范围内，土体的疏松、脱空、空洞等地下隐患进行检测。

3、通过数据采集、整理、分析和解译，以及现场钻孔、验证，明确地下隐患的位置、大小、埋深。

4、分析隐患的影响程度，评定其风险等级，提出相应的处置建议，为隐患消除或应急除险提供指导。

5、形成检测报告（包括地下隐患的位置、大小、埋深，成因分析、处置建议和病害信息卡等）。

- （二）基本要求

1、地质雷达法检测，以车载三维地质雷达为主（夜间检测，避免影响交通通行），异常点复核、验证，采用二维雷达和钻孔机等。应急抢险工程，采用地质雷达和面波勘探两种方法。具体检测方法和范围由招标人现场确定，工程量据实结算。

2、检测过程中，若发现脱空和空洞等严重隐患，需钻孔验证，拍摄影像资料，且立即做好现场围挡、设置警示标识，并向招标人汇报。

3、对应急抢险工程的无损检测服务，投标人应具备24小时全天候应急检测能力（包括周末和法定节假日），人员和设备在1小时内到达现场开展检测，并在2小时内提供检测成果，保证各项资源投入的及时性、检测工作的高效性，以及结果的准确性，有效指导除险工作。

4、对历次检测发现的隐患进行整理，形成病害信息卡，包括路段名称、位置、大小、埋深、雷达图像、隐患照片、周边管线等信息。

5、服务期满后，提交检测报告。包括但不限于：测线平面布置图、隐患位置、病害信息卡、成因分析和处置建议等。

6、检测实施单位必须对检测区域的道路，进行全面覆盖检测，并对检测结果负责。同时，在服务期内，对富水、疏松等异常点进行跟踪检测。

- （三）技术要求

1、投入的仪器设备应满足性能稳定、结构合理、构件牢固可靠、防潮、抗震和绝缘性能良好的要求。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。

2、地质雷达主机，主要性能和技术指标，应符合下列规定：

系统增益不小于 150dB；信噪比不低于 120dB，最大动态范围不低于 150 dB；系统应具有可选的信号叠加、时窗、实时滤波、增益、点测或连续测量、位置标记等功能；计时误差不应大于 1.0ns；最小采样间隔应达到 0.5ns，A/D 转换不应低于 16bit；工作温度：-10℃~40℃；具有现场数据处理功能。

3、地质雷达天线选择应符合下列要求：

应同时配置不少于两种不同频率的天线，二维雷达频率为80~500MHz，车载三维雷达频率为200MHz及以上；天线具有屏蔽功能。

4、地质雷达法的测线布置应符合下列要求：

（1）采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部检测的模式，测线布置应覆盖整个检测区域，进行无盲区全覆盖检测；

（2）当检测区域发现地下隐患时，应布设不少于两种不同频率的天线进行连续测试。

5、面波勘探采用的地震仪（面波仪），其主要性能和技术指标，应符合下列规定：

模数转换24 位；频带宽度1.75~20 kHz；动态范围：在2ms采样24 位时大于130dB；畸变：2ms采样1.75~208Hz0.0005% ；共模抑制：>100dB（≤100Hz36dB）；噪声背景：2ms 36dB 1.75~208Hz条件下，射频干扰<0.20V；最小采样间隔：20.833us；记录长度：标准16384样点；延时触发：最大4096样点；延迟：0~9999ms；防水密封；工作环境温度-25℃~45℃；可连续采集数据；数据及格式：实时数据流输出除波形数据，应包含时间服务、仪器状态、数据质量等信息，格式适于计算机；供电电源：标称电压12V（9V~ 18V）直流电源。

6、面波勘探采用的检波器，为垂直分量速度型检波器，频率为4Hz~20Hz，数量24个，需带有地震大线等。

7、面波勘探测线，应沿道路纵向布置，检波器道间距不大于1m，偏移距不大于6m，移动步长不大于1m。

8、采用车载进行检测时，车速应小于20km/h。

9、应对探测到的异常区域进行详查，并采用相应的探测方法验证或核实探测结果。

10、在实施方案中，应详尽描述具体的检测过程，包括数据采集、分析、验证过程及检测成果等。

- （四）配置要求

1、仪器设备配置要求

应配备地质雷达、面波勘探设备，包括：三维地质雷达、二维地质雷达、高精度定位设备、检测车、地震仪、检波器、地震大线、钻孔机、内窥镜等。

投标人至少拥有1台三维雷达设备（天线频率200MHz及以上）、1台二维雷达设备（天线频率200MHz~400MHz）、1台高精度定位设备、1台钻孔机、1台内窥镜。（投标人须提供以上设备购买合同及发票，并提供设备参数证明材料）

2、人员配置要求

（1）应配置项目负责人，数据采集、数据分析等技术人员，且为投标供应商在职员工。人员最低配置要求为项目负责人1名，数据采集人员2名，数据分析人员1名。

（2）为保证突发应急事件的处置时效，投标人在签订合同5个工作日内，向招标人提供在南通市南通市市辖区办公场地的租赁（购置）合同，所有人员必须长期驻场。

（3）投标文件中明确的人员，在检测过程中不得擅自更换。如需更换，应提前 10 个日历天以书面形式通知招标人，必须经招标人同意后方可更换。更换后的人员资质、阅历及经验，不得低于更换前。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的数量

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 结算单位 | 预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质雷达 | 符合相关要求 | m | 37248 |  |
| 2 | 面波勘探 | 符合相关要求 | m | 400 |  |

测绘数量根据实际情况核实结算。

2、交付（实施）时间：

（1）非应急抢险工程检测，在2个日历天内提交检测成果。

（2）应急抢险工程的无损检测，具备24小时全天候应急检测能力，人员和设备在1小时内到达现场开展检测，并在2小时内提交检测成果。

（3）若脱空和空洞等严重隐患，需立即验证，并立刻上报招标人。

（4）在服务期满10个工作日内，向招标人提交所有成果的最终报告。

3、交付（实施）地点：采购人管辖范围。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务期限：自签订合同之日起三年。采购人可根据每年对本项目履约服务评价及财政拨款情况续签次年合同。

2、在服务期内，如成交供应商发现地下病害有发展趋势且风险等级较高时，须以电话、书面报告等形式立即通知招标人，并配合采购人完成病害处置。

3、成交供应商完成检测工作后，在提交规定的检测成果时，对采购人就检测结果提出的质疑进行解答或复测。

4成交供应商的检验检测机构认定证书应满足本项目的采购需求，具备出具检测报告的能力，检测报告应加盖CMA章和检测报告专用章（或公章）。

5、在服务期内，成交供应商需在汛期前后、应急抢险完成后，对雨污水等管线周边、抢险周边的道路进行重点复测。

6、在服务期内，如在合同约定或采购人指定的实施范围内，未探测出地下空洞等隐患而发生路面塌陷事故的，由成交供应商承担所有责任，并赔偿由此造成的采购人及其他第三方的一切损失。采购人有权采取追究成交供应商的违约责任、单方面解除合同或列入黑名单等措施。但因工程施工或突发事件等其他原因（包括：道路挖掘、顶管、拖拉管、盾构、地块开发、管线爆管等）造成的塌陷事故，视为不可抗力导致。

7、成交供应商须在南通市市辖区设立日常办公地点，且至少有4名固定工作人员，须承诺在接到招标人指令后1小时内到达现场并开始工作。如累计出现三次或以上延迟服务现象，则招标人有权单方面解除合同。

8、项目报价采用固定单价×预估数量的总价（仅作为排名用）进行报价。服务质量标准按最新国家标准、行业标准和本文件要求规定。报价内容包括招标文件规定的江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室负责实施项目的测绘及技术服务的测绘费(材料费、人工费、交通费、设备费等)、设计费、技术服务的服务费、税金、利润、风险费及保险费等一切费用。本工程最高单价限价依据国家现行收费标准《工程勘察设计收费标准》（2018年1月第3版，中华人民共和国国家发展计划委员会、建设部编）的相应子项，在工程勘察收费基准价的基础上下浮。最高限价及暂估量如下：

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 暂估量 | 结算单位 | 最高单价限价（元/m） | 最高合价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质雷达 | 符合相关要求 | 37248 | m | 5 | 186240 |
| 2 | 面波勘探 | 符合相关要求 | 400 | m | 34.4 | 13760 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 200000 |

报价说明：

（1）以上数量是预估量，最终测绘数量根据实际情况核实结算，技术服务为无偿服务；

（2）投标供应商以固定单价进行报价。单价报价超过最高限价按照无效报价处理。报价由低到高按次序排列，排名第一的供应商报价为基准报价，其价格标得分为满分。其他投标供应商价格标得分=（基准报价÷投标报价）×20；

（3）除报价清单已列服务费以外涉及的相关费用不再另行报价，投标供应商在报价时综合考虑；

（4）结算以投标单价（四舍五入保留一位小数）作为结算价单价。

（5）结算总价原则上不超过预算金额。

六、采购标的验收标准

### 采购文件技术要求标准、相关国家标准及行业标准。

七、采购标的其他技术、服务等要求

1、安全文明要求

（1）成交人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明施工，配置专职安全管理人员。造成一切不良后果或人身伤害，由成交人自行承担，并赔偿可能给采购人造成的损失。

（2）在现场检测工作开展前，必须由项目负责人组织检测人员的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（3）车载检测时，汽车行进速度不得超过地质雷达正常采集速度，同时在雷达天线后方安全距离内，需有一辆安全防护车同时跟进。所有参与工作的车辆，均贴安全反光条、打开车辆示宽灯、打开安装的 LED 箭头灯，进行警示。

（4）在有车辆通行的道路等场地上，进行检测时，应安排专人负责疏导交通，所有检测人员必须穿戴反光安全服、戴安全帽。

2、知识产权

本项目检测成果知识产权全部属于招标人所有。检测单位有义务保密，不得向第三方转让，否则采购方有权对因此造成的损失追究责任。

八、付款方式

检测完工并经发包人验收通过后，按照合同单价及实际完成合格工程量结算，提交检测报告后当年12月31日之前结算总价的100%。如服务因承包人原因延期完成，或路段经检测后三个月内发生质量或安全事故，每发生一次扣罚原路段检测费50%（从余款中扣除），发生三次直接解除合同。

- 第四部分 合同主要条款

合同编号：

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目合同

二〇二四年  月

南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目合同

发包人（全称）：    江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目

工程地点： 南通市

工程内容： 1、以地质雷达检测技术，对指定路段地下0-3m范围内，土体的疏松、脱空、空洞等地下隐患进行检测；通过数据采集、整理、分析和解译，以及现场钻孔、验证，明确地下隐患的位置、大小、埋深；分析隐患的影响程度，评定其风险等级，提出相应的处置建议，为隐患消除或应急除险提供指导；形成检测报告（包括地下隐患的位置、大小、埋深，成因分析、处置建议和病害信息卡等）。

2、采用高密度面波，对甲方指定的特定区域周边道路，地下0-6m范围内，土体的疏松、脱空、空洞等地下隐患进行检测。

二、工程承包范围

承包范围： 以甲方要求为准

三、合同工期

本合同有效期一年： 2024年 月  日至2025年月  日

甲方对本项目实行年度考核，年度综合考核通过的，本合同有效期满双方可重新订立书面委托合同，按本项目中标价格予以续签一年。

四、质量标准

工程质量标准： 合格 。

五、合同价款：

金额（大写）：地质雷达： 元/米；（小写）  元/m；高密度面波：  元/米；（小写）   元/m；

预估每年汛前及讯后地质雷达检测工程量合计37248m，费用约186240元，最终以实际现场检测工程结算为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1．本合同协议书

2．本合同专用条款

3．本合同通用条款

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行检测，并对检测结果负责。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2024年   月  日

合同订立地点：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

本合同双方约定 经双方代表签字加盖公章 后生效。

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

住      所：                                 住      所：

法定代表人：                                 法定代表人：

业主代表：                                   委托代理人：

电      话：                                 电      话：

传      真：                                 传      真：

开户银行：                                  开户银行：

帐      号：                                 帐      号：

邮政编码：                                 邮政编码：

合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）专用条款；（3）通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件。

2、适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。

3、语言文字和适用标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,还使用           /             语言文字。

3.2适用标准、规范

适用标准、规范的名称：《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）、《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）、《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）等规范的时间：        /       。

国内没有相应标准、规范时的约定：                  /                           。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：            /                        。

4.2发包人对图纸的保密要求：                  /                 。

二、双方一般权利和义务

5、发包人派驻的工程师

姓名：         职务：业主代表

职权：代表发包人行使权利义务。

6、项目经理

姓名：      职务：

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）检测场地具备检测条件的要求及完成的时间： 项目正式开工前，满足承包人对检测场地及检测条件的基本要求 。

（2）将检测所需的水、电、电讯线路接至检测场地的时间、地点和供应要求：承包人自行解决 。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 项目正式开工前    。

（4）协调处理检测场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 地下管线或构筑物情况暂不明，检测中遇到情况协商解决 。

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供检测计划的名称及完成时间： 检测完成后提供工程量报表与检测报告 。

（2）承担检测安全保卫工作的责任和要求： 在检测雷达、交叉路口等地方设立明显的交通警示牌，如发生安全事故，责任概由承包人承担 。并签订安全协议书

（3）双方约定承包人应做的其他工作：承包人配置的人员包括：项目负责人1名，数据采集人员2名，数据分析人员1名，不得为外单位挂靠人员，所有人员必须长期驻场，在检测过程中不得擅自更换 。

8.2承包人应按约定，满足以下技术要求：

（1）检测方法： 地质雷达法检测，以车载三维地质雷达为主；异常点复核、验证，采用二维雷达和钻孔机等。

（2）仪器设备性能要求：性能稳定、结构合理、构件牢固可靠、防潮、抗震和绝缘性能良好。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。

（3）地质雷达法检测：采用车载三维雷达全覆盖（车速小于20km/h）、二维雷达局部检测的模式，进行无盲区全覆盖检测。同时配置不少于两种不同频率的天线，二维雷达频率为100~400MHz，车载三维雷达频率为200MHz及以上；天线具有屏蔽功能。

（4）隐患现场处置措施：若发现脱空和空洞等严重隐患，需钻孔验证，拍摄影像资料，且立即做好现场围挡、设置警示标识，并立即向发包人汇报。

（5）病害信息卡：对历次检测发现的隐患进行整理，形成病害信息卡，包括路段名称、位置、大小、埋深、雷达图像、隐患照片、周边管线等信息。

（6）检测报告：服务期满后，提交检测报告，内容包括：测线平面布置图、隐患位置、病害信息卡、成因分析和处置建议等。

三、组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供检测组织设计（检测方案）和进度计划的时间：以甲方要求为准。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：       /         。

10、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：     /       。

四、质量与验收

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定的中间验收部位： 按本合同专用条款3.3条所列的规范、标准和要求进行检测工作的验收 。

11.2工程质量与技术标准：检测成果质量达到国家相应规范及标准，一次性验收合格。

五、作业安全

12、承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施组织检测，如发生事故，责任概由承包人承担。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款总额的比例：      /

扣回工程款的时间、比例：     /

15、工程量确认

15.1承包人向发包人提交已完工程量计量，由双方签字确认。

16、工程款（进度款）支付

16.1 发包人对承包人工程的合格工程量进行计量，并审核结算。

16.2检测完工并经发包人验收通过后，按照合同单价及实际完成合格工程量结算，提交检测报告后当年12月31日之前结算总价的100%。如服务因承包人原因延期完成，或路段经检测后三个月内发生质量或安全事故，每发生一次扣罚原路段检测费50%（从余款中扣除），发生三次直接解除合同。

七、材料设备供应

17.1发包人供应材料设备:            /

17.2承包人采购材料设备：  本工程材料设备由承包人自行承担

17.3承包人采购材料设备的约定： 承包人配置的仪器设备包括：车载三维地质雷达、二维地质雷达、检测车、笔记本电脑、钻孔机、内窥镜等。

八、工程变更

18.1承包人在检测工程中提出的合理化建议等涉及到工程量变更或补充的，应先征得发包人的同意。

18.2发包人有权增加或减少工作量，承包人应无条件接收。

九、竣工验收与结算

19.1 按合同约定的全费用综合单价，工程量由发包人确认并按实计量。

十、违约、索赔和争议

20违约

20.1双方约定的承包人违约责任：

（1）承包人在检测过程中，除不可抗力外或发包人原因外，不得以任何理由停工。非上述原因连续停工两个工作日以上的，发包人有权解除合同，造成发包人工期延误或其他损失的，承包人应予赔偿。

（2）承包人必须按期完成计划进度的检测，如因质量问题，不能按期交工或交工不合格的，承包人应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天承包人按本项目结算总价款的1%赔偿发包人的经济损失。

（3）承包人擅自把工程分包或转包给其他任何单位，发包人有权解除合同，并赔偿发包人因此造成的一切损失。

21争议

21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请  市政主管部门  调解；

（2）争议经调解无法解决，向  南通市崇川区 人民法院提出诉讼。

22、合同份数

双方约定合同份数： 共陆份。

23、补充条款

（1）本工程不得转包或分包，一经发现，取消承包人资格，已完工程量不予结算。

（2）承包人承诺有能力解决检测中可能遇到的实施范围周边的位、居民对检测的影响问题。

本合同未尽事宜，最终解释权归发包人所有。

附件1：建设工程廉政责任书

附件2：安全协议书

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

法定代表人：                                  法定代表人：

业主代表：                                    委托代理人：

附件1：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：    江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人：             (公章)     承包人：                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)                       (盖章或签字)

附件2：

安全协议书

发包人（全称）：    江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

承包人（全称）：

1、承包人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明施工，配置专职安全管理人员。造成一切不良后果或人身伤害，由承包人自行承担，并赔偿可能给发包人造成的损失。

2、在现场检测工作开展前，必须由项目负责人组织检测人员的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

3、车载检测时，汽车行进速度不得超过地质雷达正常采集速度，同时在雷达天线后方安全距离内，需有一辆安全防护车同时跟进。所有参与工作的车辆，均贴安全反光条、打开车辆示宽灯、打开安装的 LED 箭头灯，进行警示。

4、在有车辆通行的道路等场地上，进行检测时，应安排专人负责疏导交通，所有检测人员必须穿戴反光安全服、戴安全帽。

发包人：             (公章)     承包人：                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)                       (盖章或签字)

- 第五部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

见面磋商模式：现场模式。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，将作无效标处理。

注：最终报价不得大于或等于首次（前一次）报价，否则此价格文件无效，价格分为零分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

2.评审步骤及标准

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术商务标的开标。先开技术商务标，技术商务标打分结束后再开价格标。

资格符合性评审→技术商务响应文件评审→价格响应文件评审→确定成交供应商。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力（满分14分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理、职业健康安全管理、知识产权管理、环境管理和测量管理体系认证证书。每具有一项得1分，本条最多得4分。（相应证书的认证范围包含：类似地下病害体探测，否则不得分）。投标人须提供相应证书以及全国认证认可信息公共服务平台截图（体现证书状态和认证范围），否则不得分。 2、投标人为本项目配置专业软件，包括数据采集、数据解译、病害分析、病害识别、塌陷预警、应急处置。每具有一项得0.5分，本条最多得3分。其中，投标人自有专业软件的，须提供相应的软件登记证书；投标人购买专业软件的，须提供购买合同、部分发票、出卖方的软件登记证书，否则不得分。投标人须提供专业软件所具备功能清晰、直观的佐证资料，否则不得分。 3、投标人自2020年1月1日以来，获得过政府部门颁发的应急保障、技术创新、安全生产方面荣誉或证书的，每具有一项得1分，本条最多得3分。同种类荣誉不可重复得分。 4、投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS），得4分。（相应证书的检验能力范围包含：地下病害体探测与评估，否则不得分）。提供证书及附件的官方网站查询截图。 注：投标人须提供以上资料的原件扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 仪器设备配置（满分12分） | 投标人在满足本项目最低配置要求的基础上： 1、投标人如具有雷达检测设备1台三维雷达设备（天线频率200MHz及以上）、1台二维雷达设备（天线频率200MHz~400MHz），自有一套的得2分，最多得4分；存在租赁的得1分，最多得2分。提供多套设备的，二维雷达设备的天线频率应为2种及以上，否则只记1套得分。 2、投标人具有经工信部备案的雷达检测车，自有1台的得2分，最多得4分；租赁的得1分，最多得2分。 3、投标人如具有面波设备的（1台地震仪、2根地震大线、24个同频率垂直分量速度型检波器）。自有一套得2分，最多得4分；存在租赁的得1分，最多得2分。其中，地震仪通道数为24道及以上，检波器频率为4Hz~20Hz，否则不得分。 注：1、雷达设备需配置高精度定位设备，否则不得分；2、自有设备的，须提供购设备购置合同、发票的扫描件，购买方须与投标单位一致，否则不得分；检测车须提供信息一致的机动车备案信息（需体现本项目工作相关的内容）、行驶证（车辆所有人须与投标单位一致），否则不得分；3、租赁设备的，须提供租赁合同、租赁发票，以及出租方的购置合同、购置发票扫描件，合同和发票信息一致，否则不得分。租赁检测车须提供信息一致的机动车备案信息（需体现本项目工作相关的内容）、行驶证（车辆所有人与出租人一致），否则不得分。 |
| 3 | 项目组成员（满分16分） | 投标人在满足本项目最低配置要求的基础上： 1、拟委任的项目负责人，具有建设工程或勘察或测绘或水工环专业高级工程师及以上职称，得2分；具有试验检测师（道路工程）资格证书、安全生产考核合格证书的，得3分；本条最多得5分。 2、拟委任的项目技术负责人，具有建设工程或勘察或测绘或水工环专业高级工程师及以上职称，得2分；具有注册工程师（岩土）资格证书的，得3分；本条最多得5分。（注册单位须与投标人一致，否则不得分）。 3、拟派现场负责人，具有试验检测师（道路工程）资格证书的，有1人得2分，本条最多得4分。 4、拟委任的检测分析人员，具有建设工程或勘察或水工环专业助理工程师及以上职称、安全生产考核合格证书的，有3人的得1分，每增加2人得1分，本条最多得2分。 注：1、投标人须提供以上相关人员资料的原件扫描件；2、投标人须提供其为相关人员缴纳的最近1个月的社保证明材料的复印件或扫描件，否则不得分；3、同一人员不可重复得分。 |
| 4 | 投标人业绩（满分8分） | 自2021年1月1日以来，投标人每独立承担过一个地下空洞（或脱空、塌陷）检测的业绩（同时采用雷达法和面波法）的得2分，最多得8分。 注：投标人须提供中标（成交）通知书，合同的原件扫描件（含可查寻的网上合同公告截图和链接），业绩证明材料（格式见附表《业绩证明》），否则不得分。 |
| 5 | 工作方案（满分18分） | 1、项目调查与分析 投标人针对本项目特点（南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路），从项目概况与现状、区域地质水文概况、工作环境、高风险路段调查梳理、路段特征、检测路段风险评估、干扰源分析、道路地下病害体的认识八个方面进行阐述，评标委员会进行综合评分。其中，项目概况与现状的调查全面、细致，区域地质水文概况调查全面，工作环境分析全面，高风险路段调查梳理科学客观、路段特征调查全面、细致，检测路段风险评估科学客观，干扰源分析全面客观，对道路地下病害体的认识全面、深刻的得10分；项目概况与现状的调查较全面，区域地质水文概况调查较全面，工作环境分析较全面，高风险路段调查梳理较科学、检测路段特征调查较全面，检测路段风险评估基本准确，干扰源分析较全面，对道路地下病害体的认识较深刻的得5分；项目概况与现状的调查一般，区域地质水文概况调查一般，工作环境分析一般，高风险路段调查梳理一般，检测路段特征调查一般，检测路段风险评估一般，干扰源分析一般，对道路地下病害体的认识一般的得3分。 2、检测工作方案 投标人针对本项目的特点，从技术手段、工作方法、资源配置与保障措施、数据管理与保障措施、进度安排与保障措施、质量保障措施、安全文明保障措施、应急检测服务八个方面，就如何根据自身条件采取相应方法和措施，自拟检测工作方案，评标委员会进行综合评分。其中，技术手段完善，工作方法完整、可执行性强，资源配置与保障措施、数据管理与保障措施、进度安排与保障措施、质量保障措施、安全文明保障措施和应急检测服务科学合理、保障有力的得8分；技术手段较完善，工作方法较完整、可执行性较强，资源配置与保障措施、数据管理与保障措施、进度安排与保障措施、质量保障措施、安全文明保障措施和应急检测服务较合理、保障较有力的得4分；技术手段一般，工作方法可执行性一般，资源配置与保障措施、数据管理与保障措施、进度安排与保障措施、质量保障措施、安全文明保障措施和应急检测服务基本合理、保障力一般的得2分。 |
| 6 | 合理化建议（满分12分） | 1、投标人针对本项目特点从技术支持、合同履约协调、服务实施计划、应急突发处置、售后服务维护方面提出实施重点、难点并针对重点、难点提出切实可行的解决方案，评标委员会进行综合评分。其中，方案基本可行针对性一般的得1分；方案较为可行，有一定针对性的得3分；方案切实可行有很强的针对性的得6分。 2、投标人针对本项目特点及难点每提出一条针对性强并为采购人有效降低成本、切实可行的增值服务的得0.5分，本条最多得6分。 |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，高于或等于招标控制价的视为无效报价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 政府采购政策功能落实（本项目不适用）

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

- 采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在狼山风景区官网（www.chinalangshan.com.cn）公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：18106295192。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第六部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2、关于资格的声明函（格式参见附件2）；

3、供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章；

4、法定代表人身份证明书及身份证复印件（格式见附件3）；

5、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人（被授权人）身份证复印件（格式见附件4）；（如有授权）

6、中小企业声明函（格式见附件5）；

7、供应商须提供《投标及履约承诺书》（格式参见附件6）；

8、投标人在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章；

9、投标人在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章；

10、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），查询结果显示法定代表人及单位无行贿犯罪行为，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章；

11、投标人具有岩土工程（物探测试监测检测）乙级或以上资质或者测绘（须包含工程测量专项）乙级或以上资质；

12、 投标人具有检验检测机构资质认定证书（CMA）；

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、竞争性磋商响应函（格式参见附件7）

2、技术部分正负偏离表（格式参见附件8）

3、 投标人至少拥有1台三维雷达设备（天线频率200MHz及以上）、1台二维雷达设备（天线频率200MHz~400MHz）、1台高精度定位设备、1台钻孔机、1台内窥镜。注：以上设备须提供购买合同及发票或者租赁合同及发票，并提供设备参数证明材料。

4、投标人应配置项目负责人，数据采集、数据分析等技术人员，且为投标供应商在职员工。人员最低配置要求为项目负责人1名，数据采集人员2名，数据分析人员1名。注：投标人须提供拟派以上相关人员承诺（格式自拟）和以上相关人员劳动合同原件扫描件以及为相关人员缴纳的连续3个月（2024年2月-2024年4月）的社保证明材料的复印件或扫描件。

5、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

6、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

【特别提醒】以上商务技术标响应文件的1-4项，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

三、价格文件

1、报价总表（格式见附件12）；

2、分项报价明细表（格式见附件13）。

南通市滨江公园和滨江体育公园临江游览道路无损检测服务项目

磋商响应文件

对应磋商响应文件，在该处分别相应填写：资格审查证明材料

商务技术文件

价格文件

（资格后审）

项目编号：DFHX2024074

磋商响应供应商：磋商响应供应商全称

二〇二四年 月 日

- 四、磋商响应文件相关格式

- （一）资格审查证明材料

- 1. 资格审查证明材料清单目录表

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性判断条件是与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1） | 是（√）否（×） |
| 2 | 关于资格的声明函（格式参见附件2） | 是（√）否（×） |
| 3 | 供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章 | 是（√）否（×） |
| 4 | 法定代表人身份证明书及身份证复印件（格式见附件3） | 是（√）否（×） |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人（被授权人）身份证复印件（格式见附件4）（如有授权，则需提供） | 是（√）否（×） |
| 6 | 中小企业声明函（格式见附件5） | 是（√）否（×） |
| 7 | 供应商须提供《投标及履约承诺书》（格式参见附件6） | 是（√）否（×） |
| 8 | 投标人在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章； | 是（√）否（×） |
| 9 | 投标人在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章； | 是（√）否（×） |
| 10 | 投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/），查询结果显示法定代表人及单位无行贿犯罪行为，查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，将查询结果网页截图打印并加盖公章； | 是（√）否（×） |
| 11 | 投标人具有岩土工程（物探测试监测检测）乙级或以上资质或者测绘（须包含工程测量专项）乙级或以上资质； | 是（√）否（×） |
| 12 | 投标人具有检验检测机构资质认定证书（CMA）； | 是（√）否（×） |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

- 附件2

- 资格文件的声明函

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

本公司愿意就贵单位委托的采购代理机构组织实施的（项目名称）        （编号）    的磋商采购活动进行磋商响应，所提交的磋商响应文件中所有关于磋商响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，（          单位名称）愿意承担由此而产生的一切后果。

声明人：（加盖公章）

年月日

附件3

法定代表人身份证明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证（正、反面）

附件4

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证（正、反面）

附件5

中小企业声明函

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 采购单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于   （行业）；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）             ；

2. （ 标的名称 ） ，属于  （行业）   ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）                 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件6

投标及履约承诺书

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

- 商务技术文件

附件7              竞争性磋商响应函

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

附件8：

技术部分正负偏离表

供应商应响应磋商文件中针对招标货物或服务提出的技术规格与要求；供应商未列明视为完全响应。

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 投标产品技术要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中，供应商未列明视为完全响应。“偏离情况”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

- 2、供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

- 3、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自己据实填实。

附件9：  业绩证明

兹证明：

（投标人名称）        在我单位发包的      （项目名称、编号）          项目中，采用了      （方法、技术等）   ，于    （实施日期）     ，对                道路的地下空洞、脱空和疏松等病害体进行了检测。

项目实施未发生安全事故，检测结果符合相关国家、行业标准和规范的要求，检测报告中病害体情况与实际情况相符。

特此证明。

证明人（公章）：

年      月      日

- 价格文件

附件10

报价总表（首次）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写： |

日期

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件加密提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

附件11

分项报价明细表

供应商（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 暂估量 | 结算单位 | 最高单价限价（元/m） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质雷达 | 符合相关要求 | 37248 | m | 5 |  |  |
| 2 | 面波勘探 | 符合相关要求 | 400 | m | 34.4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

日期

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件加密提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

3、本项目采用固定单价×预估数量的总价（仅作为报价排名用）报价形式。报价总价由低到高按次序排列，排名第一的供应商报价总价为基准报价，其商务标得分为满分。其他投标供应商商务标得分=（基准报价总价÷投标报价总价）×20；

4、本项目采用固定单价报价，报价需保留小数点后一位，否则在评审时评标委员会按照“四舍五入”的原则进行修正报价，并以此作为结算依据。例如报价为“4.57”则在评审时修正为“4.6”。

5、价格包括招标文件规定的检测费（材料费、人工费、设备费等）、差旅费、技术服务费、税金、利润、风险费及保险费等一切费用。投标单位应根据招标件的要求，结合工程实际情况，提出合理的投标报价。无论何种原因，项目实施过程中，中标单价不作调整。

以下总表及报价明细须在开标现场填写：

附件12

报价总表（二次/最终）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写： |

日期

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件加密提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

附件13

分项报价明细表（二次/最终）

供应商（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 暂估量 | 结算单位 | 最高单价限价（元/m） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质雷达 | 符合相关要求 | 37248 | m | 5 |  |  |
| 2 | 面波勘探 | 符合相关要求 | 400 | m | 34.4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

日期

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件加密提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

3、本项目报价采用固定单价×各类服务预估数量的总价（仅作为报价排名用）。报价总价由低到高按次序排列，排名第一的供应商报价总价为基准报价，其商务标得分为满分。其他投标供应商商务标得分=（基准报价总价÷投标报价总价）×20；

4、本项目单价需保留小数点后一位，否则在评审时评标委员会按照“四舍五入”的原则进行修正报价，并以此作为结算依据。例如报价为“4.57”则在评审时修正为“4.6”。

5、价格包括招标文件规定的检测费（材料费、人工费、设备费等）、差旅费、技术服务费、税金、利润、风险费及保险费等一切费用。投标单位应根据招标件的要求，结合工程实际情况，提出合理的投标报价。无论何种原因，项目实施过程中，成交单价不作调整。

- 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。